MEMÒRIA DE QUALITATS

14 HABITATGES “EL MASET NOU”

L’AMETLLA DEL VALLÈS.

1.HABITATGES

ESTRUCTURA:	Murs de càrrega i sostres unidireccionals de formigó armat

En altell estructura de bigues de fusta.

FAÇANES:		Façana d’obra vista i per revestir amb arrebossat i pintat.

Serralleria acabada amb esmalt.

TANCAMENTS

I DIVISÒRIES:	Tancaments de façana amb cambra d’aire, amb aïllament interior d’escuma de poliuretà projectat i envà ceràmic.

Tancament entre habitatges a base de paret de 14 de maó calat aïllament acústic i envà de ceràmic de 6 cm.

Divisòries interiors d’envà ceràmic.

COBERTA:		Coberta a una pendent acabada amb teula ceràmica.

Cobertes planes de terrasses a base de morter alleugerit, tela impermeabilitzant, aïllament tèrmic i acabat amb tova ceràmica.

DESGUASSOS:	Xarxa amb tub de P.V.C.

Desguassos per rentadora i rentavaixelles.

PAVIMENTS:		Planta baixa de gres ceràmic.

Planta pis i altell amb parquet flotant.

Els banys tenen paviment de gres.

REVESTIMENTS:	Parets: cuines, banys i part de safareig amb rajola ceràmica.

Resta vivenda: enguixat i acabat amb pintura plàstica llisa.

Sostres: Banys: fals sostre de planxes d’escaiola, si es requereix per el pas d’instal·lacions.

FUSTERIA

EXTERIOR:                   Alumini lacat color a escollir per la Direcció Facultativa.

GELOSIES :	Lamel.les fixes de fusta de pi tractat a l’autoclau, sobre perfileria d’al.lumini.

FUSTERIA

INTERIOR:                   De fusta xapada de faig, envernissada.

Frontal per armaris encastats en suite i en dormitoris dobles i folrat interior de tauler xapat de la mateixa fusta.

Porta d’entrada de fusta massissa amb pany i clau de seguretat.

VIDRIERIA:		Doble vidre tipus “Climalit” a totes les finestres i balconeres.

INSTAL·LACIÓ

ELÈCTRICA:		Segons reglament de baixa tensió.

Endolls a la cuina per nevera, rentavaixelles, forn, campana extractora

petits electrodomèstics.

Endoll al safareig per rentadora i eixugadora.

INSTAL·LACIONS

ESPECIALS:                 Sortida de fums llar de foc.

Punt d’aigua i llum en terrassa altell.

Instal·lació de telecomunicacions segons Normativa Vigent.

Preses de TV-FM a sala-menjador, cuina, dormitori principal i altell.

Preses de telèfon a sala-menjador, dormitori principal, altell, cuina i dormitoris dobles.

Antena instal·lada a la coberta de cada bloc de 2 habitatges.

Previsió de desguàs, aigua freda i calenta a l’altell.

Intèrfon en porta a carrer i tres punts de presa interior; rebedor planta baixa, distribuïdor planta pis i planta altell.

CALEFACCIÓ I

AIGUA CALENTA:	Instal·lació de caldera mixta de gas natural amb programador electrònic .			Calefacció per aigua calenta amb radiadors d’alumini.

CUINA:			Mobles de cuina alts i baixos amb fons i prestatgeries interiors.

Taulell i aplacat entre mobles alts i baixos, de “Silestone”, color a determinar per D.F.

Parets sense mobles acabades amb estucat venecià, color a determinar per D.F.

Aigüera d’acer inoxidable de dos sinus.

ELECTRODOM.:          Campana extractora de fums, placa de quatre focs a gas i forn elèctric.

BANYS:		Inodor de tanc encastat, lavabo i bidet de porcellana blanca.

Banyera i plat de dutxa esmaltada color blanc, .

Aixetes monocomandament a aparells sanitaris i cuina.

Aixeta termostàtica en dutxa principal.

2.GARATGES

ESTRUCTURA:	Murs de càrrega i sostres unidireccionals de biguetes de formigó prefabricat.

INSTAL·LACIONS :	Instal·lació elèctrica.

Punt d’aigua.

Porta amb obertura automàtica amb comandament a distància.

PAVIMENT:		Paviment de formigó remolinat.

3.JARDINS

REC:			Instal·lació de rec per aspersió.

JARDINERIA:		Plantació de gespa i tanques separadores d’arbust tipus Viburnum.

ALTRES:		Porta de jardí de fusta.

4.ZONA COMUNITÀRIA

PISCINA:		Piscina exterior amb vas de 13x6.5m acabada amb rajola gresificada.

Zona de paviment al voltant de la làmina d’aigua.

Instal·lacions ubicades a caseta soterrada per equip de depuració i accessoris necessaris.

Instal·lació de dutxes

Instal·lació de focus per a il·luminació subaquàtica.

INSTAL.LACIONS:	Instal·lació d’enllumenat exterior a base d’aplics per exterior a parets dels garatges.

Rec per aspersió en zona de gespa al voltant de piscina.

JARDINERIA:	Plantació de gespa en zona de la piscina i tanques separadores d’arbust tipus Viburnum.

PAVIMENT:	Paviment de llamborda de formigó col·locat en sec en zones d’accés de vehicles.

Barcelona, juliol de 2005

Promotora San Jorge S.L. es reserva el dret a introduir els canvis que per motius estructurals, o arquitectònics consideri necessaris.